Týden od 30.3.2020

Milí mladí přátelé, přeji hezký týden  a doufám , že se máte hezky. Zdraví, Petr Steinocher

Řešení úloh- domácí zadání

př.

m = 30 t = 30 000 kg           p = F/S

S = 0,006 m2                         F = Fg= m. g

p = ?

F = 30 000 . 10 N = 300 000 N

p = 300 000 / 0,006 Pa = 50 MPa

př. počítáš pro svou váhu např. m = 40 kg

a)

m = 40 kg                                           p = F / S

S = 150 cm2= 0,015 m2                               F = Fg = m . g

p = ?

F = 40 . 10 N = 400 N

p = 400 / 0,015 Pa

p = 26 667 Pa

b)

m = 40 kg tedy F = 400 N                           p = F/S

S = 9 cm2= 0, 0009 m2

p = ?

p = 400 / 0, 0009 Pa

p = 444 444 Pa

Led se pod námi proboří v obou případech.

Zápis

Tření

Řeš úlohu:

př. Tlak větru je  1, 5 kPa. Jak velkou tlakovou silou působí vítr na celou lodní plachtu, která má obsah 8 m2?

Příčiny tření: a) nerovnosti stykových ploch těles, která se dotýkají

b) meziatomové síly, které se uplatňují , když jsou povrchy těles velmi hladké a tím se atomy v povrchových vrstvách těles k sobě tak přiblíží, že na sebe působí přitažlivými silami. Např. dvě skleněné desky na sobě.

Tření dělíme : a) smykové např. když se sklouzneme

b) valivé např. točící se kolo, válec

pozn. valivé tření je menší, než smykové

V praxi se snažíme velikost tření zvětšit např. drážky na podrážce boty, pneumatice, víčku na plastové láhvi, dokonce máme drážky na rukách, abychom předměty dobře drželi, nebo zmenšit např. použití kuličkových ložisek, použití oleje apd.

Prosím, projdi si výpočet na páce, výpočet tlaku , zopakuj si fyzikální zákony.